АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2018 г. № 102

307369 Курская область, Рыльский район

с.Михайловка д. 158

Об утверждении схемы развития

водоснабжения  муниципального

образования «Михайловский сельсовет»

Рыльского района Курской области

на период 2019-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом  муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Постановляет:

1. Утвердить схему развития водоснабжения  муниципального образования «Михайловский сельсовет»  Рыльского района Курской области на период 2019-2024 годы (приложение №1).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области № 33 от 02.06.2014 г. «Об утверждении схемы развития водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на период 2014-2024 годы»

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского сельсовета.

И.о. Главы Михайловского сельсовета                             Г.Н.Счастливцева

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района  Курской области

от  30.10.2018 г. №102

Схема развития водоснабжения  муниципального образования «Михайловский сельсовет»  Рыльского района Курской области на период 2019-2024 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Михайловский сельсовет» Рыльского  района  Курской области на 2019-2024 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2019-2024 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Генеральный план муниципального образования Михайловский сельсовет Рыльского района Курской области, разработанный ООО «Центр геоинформационных проектов» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михайловский сельсовет Рыльского района Курской области на 2014 - 2024 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района |
| Разработчик программного документа | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования Михайловский сельсовет Рыльского района Курской области услуги холодного водоснабжения, обеспечение надёжного водоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития системы водоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системе водоснабжения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования системы водоснабжения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 1,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2019 год – 20 тыс. рублей; 2020 год – 20 тыс. рублей; 2021 год - 2024 год – 80 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

«Михайловский сельсовет» Рыльского района

Курской области

Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» находится в  Рыльском районе Курской области.

Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» включает в себя 3 населенных пункта. Центром муниципального образования «Михайловский сельсовет» является село Михайловка.

Уровень развития экономики муниципального образования «Михайловский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Рыльском  районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь муниципального образования  «Михайловский сельсовет» Рыльского района составляет 48,24 км2.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 года составила 532 человек

Уровень развития экономики муниципального образования «Михайловский сельсовет»  является недостаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование  «Михайловский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Среди основных предприятий МО «Михайловский сельсовет»  ООО «Михайловское», КФХ «Сова», КФХ «Ферхофан».

В МО «Михайловский сельсовет» Рыльского района развита социальная инфраструктура: действуют 1 филиал средней  школы, 1 ФАП, 1 СДК, 1 отделение почтовой связи,  1 магазин.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования  «Михайловский сельсовет»  согласно статистическим данным на 01.01.2018 года составляет 18,5  тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2018 году на 1-го человека составляла  34,7 кв. м / чел.

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 333 | - | 333 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) |  | - |  |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 532 | - | 532 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 18500 | - | 18500 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  | - |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м |  | - |  |
| 5.2 | - газоснабжение | кв. м | 7333 | - | 7333 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | - | - | - |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 8362 | - | 8362 |
| 5.5 | - канализация | кв. м |  | - |  |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  | - |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м |  | - |  |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м | 7333 | - | 7333 |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | - | - | - |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | - | - | - |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 18500 | - | 18500 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  | - |  |
| 7.1 | - отопление | % | - | - |  |
| 7.2 | - газоснабжение | % | 100 | - |  |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % | - | - |  |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % | - | - |  |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | - |  |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  | - |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м |  | - |  |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. |  | - |  |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. |  | - |  |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. |  | - |  |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. |  | - |  |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  | - |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал |  | - |  |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м |  | - |  |
| 9.3 | - горячая вода | тыс. куб. м |  | - |  |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м | 10,0 | - | 10,0 |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч |  | - |  |

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования  «Михайловский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет»  состоит из 4 автономных локальных подсистем, включающих в себя  4 артезианских скважины, 4 водонапорных башни, 10,5 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети и  31 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 27,4 куб.м/сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 40  до  110 м и производительностью от 1,14 до 3,13  куб.м/час каждая.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает водой с. Михайловка и включает в себя  1  артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью 15 куб.м, 1,6 км водопроводных сетей и 4 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  27 домов общей площадью 1719 кв.м;

- объекты социальной сферы – Михайловский филиал МБОУ «Щекинская СОШ»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности 27/65  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 обеспечивает водой с.Михайловка включает в себя  1  артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью  15 куб.м,  4 км водопроводных сетей и 10 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 39 домов общей площадью  2535 кв.м;

- в том числе объекты производственной деятельности ООО «Михайловское».

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  39/84  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает водой д. Викторовка включает в себя 1артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 2,6 км водопроводных сетей и 10  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  46 домов общей площадью 2758 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  46/91 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает водой д. Успешное включает в себя 1артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 2,6 км водопроводных сетей и 7  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  30 домов общей площадью 1350 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  30/49 домов/человек).

По состоянию на 01.01.2018 года в муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» к централизованной системе водоснабжения не подключены

Сеть водопровода выполнена из чугунных  труб, а также труб ПВХ диаметром 110 мм. Глубина прокладки 2,0 м.

Система водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» осуществлялось в основном   до 1970 годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет  100%.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» обслуживает администрация Михайловского сельсовета.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Михайловский сельсовет» на 01.01.2018 года

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| Артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 4 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 4 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3 | ### - резервные | ### ед. |  |  |  |  |  |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | ### 1989 | ### 1989 | ### 1982 | ### 1974 |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % |  | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 10,5 | ### 1,6 | ### 4,1 | ### 2,6 | ### 2,2 |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км | ### 10,5 | ### 1,6 | ### 4,1 | ### 2,6 | ### 2,2 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  | ### 1989 | ### 1989 | ### 1982 | ### 1974 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % |  | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 4 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | ### 1989 | ### 1989 | ### 1982 | ### 1974 |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % |  | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки- |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 31 | ### 4 | ### 10 | ### 10 | ### 7 |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  | ### 1989 | ### 1989 | ### 1982 | ### 1974 |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % |  | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 5 | ### Установки очистки воды |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5.3 | ### Уровень износа | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5.4 | ### Доля очищенной воды реализуемой потребителям | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Население многоквартирного жилищного фонда | ### дом/чел. | ### - |  |  |  |  |
| ### 6.2 | ### Население индивидуального жилищного фонда | ### Инд.домов./чел | ### 142/289 | ### 27/65 | ### 39/84 | ### 46/91 | ### 30/49 |
| ### 6.3 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед./чел. | ### 6/60 | ### 2/51 | ### 3/8 | ### 1/1 |  |
| ### 6.4 | ### Предприятия производственной сферы | ### ед./чел. | ### 1/4 |  | ### 1/4 |  |  |
| ### 6.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед./чел. |  |  |  |  |  |

Раздел  2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования  «Михайловский сельсовет»

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Михайловский сельсовет» составляет 75,11 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет  27,4 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №4 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

Резерв производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 -  11,9 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 -  11,9 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 -   11,9 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №4 -   11,9 куб.м/сутки

Дефицит производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 - __-___ куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 - ___-__ куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 - ____-_ куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №4 -  ____-_  куб.м/сутки.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на  45,2 % .

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 0 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2024  году.

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения муниципального образования

### «Михайловский сельсовет»  Рыльского района Курской области в 2018 году

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ### Паспортная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 4 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 75,11 | ### 35,7 | ### 14,91 | ### 11,7 | ### 12,8 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 17,0 | ### 5,2 | ### 4,9 | ### 3,8 | ### 3,1 |
| ### 2 | ### Расход воды |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 75,11 | ### 35,7 | ### 14,91 | ### 11,7 | ### 12,8 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 17,0 | ### 5,2 | ### 4,9 | ### 3,8 | ### 3,1 |
| ### 2.2 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 75,11 | ### 35,7 | ### 14,91 | ### 11,7 | ### 12,8 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 17,0 | ### 5,2 | ### 4,9 | ### 3,8 | ### 3,1 |
| ### 2.3 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 1,0 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 |
| ### 2.4 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 1,2 | ### 0,6 | ### 0,2 | ### 0,2 | ### 0,2 |
|  |  | ### % | ### 1,6 |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### тыс. куб. м | ### 9,1 | ### 4,4 | ### 1,5 | ### 1,4 | ### 1,8 |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### тыс. куб. м | ### 1,68 | ### 0,56 | ### 0,31 | ### 0,43 | ### 0,38 |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м | ### 0,4 | ### 0,2 | ### 0,2 |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3.4 | ### Организации коммерческой сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3.5 | ### Организации производственной сферы | ### тыс. куб. м | ### 0,4 | ### 0,4 |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Нормативы потребления воды |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. |  | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 |
| ### 4.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### л/сутки/чел. |  | ### 0,07 | ### 0,07 | ### 0,07 | ### 0,07 |
| ### 4.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |  |  |  |  |
| ### 4.4 | ### Организации коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.5 | ### Организации производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % | ### - |  |  |  |  |
| ### 5.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 | ### Организации производственной сферы | ### % |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2024 году снизится  на  30 человек и составит  502 человек.

Охват населения централизованным водоснабжением составит  100 %.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2019-2024 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области.

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию  1 артезианской скважины с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 3 водонапорных башен;

Раздел 5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования  «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области в период 2019-2024 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники -  заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» на 2019 - 2024 годы составляет  500,0  тыс. рублей.

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района на 2019 - 2024 годы

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция водонапорных башен |  | Водонапорные башни – 2 ед. (№№ 2,4) | 500,0 | 2019-2024 |  | Федеральный, областной и местный бюджет |
|  | Итого |  |  | 500,0 |  |  |  |