АДМИНИСТРАЦИЯ

Михайловского сельсовета

Рыльского  района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    « 20 » ноября  2018     года              № 121

Об утверждении плана мероприятий

по организации ЗСО объекта водоснабжения

и правил хозяйственного использования территорий,

входящих в зону санитарной охраны трех поясов

В соответствии с Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, на основании «Проекта зон санитарной охраны», выполненного ЗАО «Проектный институт «Курскводстрой» для предупреждения загрязнения водоносного горизонта и для сохранения дебита  водозаборной скважины  в д.Успешное Рыльского района, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Скважина № 4289:  Территорию на расстоянии  30м вокруг скважины объявить зоной санитарной охраны подземных вод 1-го пояса строгого режима, на расстоянии  30 м – зоной 2-го пояса и на расстоянии  85 м – зоной 3-го пояса.

2. Утвердить план мероприятий по организации ЗСО объекта водоснабжения (приложение №1).

3. Утвердить правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны трех поясов, (приложение №2).

4. Администрации Михайловского сельсовета  обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях №1, 2.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Михайловского сельсовета.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Михайловского сельсовета                                                Г.Н.Счастливцева

Приложение № 1

к постановлению Администрации Михайловского

сельсовета Рыльского  района Курской области

от 20.11.2018       №121

Санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Первый пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| -запретить доступ на территорию зоны 1-го пояса лиц, не связанных с работой на водопроводе, проживание людей; | постоянно | Администрация Михайловского сельсовета Территориальный отдел Роспотребнадзора |
| -запретить размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; | постоянно |  |
| -запретить загрязнение территории нечистотами и отбросами, применение удобрений и ядохимикатов. | постоянно |  |
| -запретить содержание скота | постоянно |  |
| - проводить медицинский осмотр и обследование персонала, обслуживающего водопровод | в сроки установленные ЦГСЭН | Администрация Михайловского сельсовета |
| Второй и третий пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| Запретить на территории II и III поясов всем организациям, независимо от ведомственной принадлежности, производить бурение новых скважин. | постоянно | Администрация Михайловского сельсовета ГУ и МПР по Курской области |
| Запретить в зоне II и III поясов устройство поглощающих скважин и колодцев для спуска в них хозяйственно-бытовых стоков, размещение складов ГСМ, складов ядохимикатов и минеральных удобрений. | постоянно |  |
| В зоне II пояса запретить загрязнение территории мусором, промышленными и другими отходами, а также применение удобрений и ядохимикатов. | постоянно | Администрация Михайловского сельсовета |
| В пределах границ II пояса запретить размещение стойбищ, пастбищ, размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. | постоянно |  |
| Санитарно-защитная полоса водовода |  |  |
| В пределах санитарно-защитной полосы водовода не допускается наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. | постоянно | Администрация Михайловского сельсовета |

Приложение №2

к постановлению Администрации Михайловского

сельсовета Рыльского  района Курской области

от   20.11.18г           №121

Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону

санитарной охраны всех поясов.

В пределах зоны 1-го пояса запрещается:

- доступ на территорию лиц, не связанных с работой на водопроводе,

- проживание людей, содержание скота;

-строительство каких-либо зданий, сооружений и инженерных сетей, не относящихся к водопроводным сооружениям;

- загрязнение территории нечистотами, мусором и отбросами;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- высадка высокоствольных деревьев.

Ввести для персонала, обслуживающего водопровод,  следующие правила:

- ношение чистой одежды;

- медицинский осмотр и обследование на бациллоносительство в сроки, установленные  ЦГСЭН;

- ведение журнала по работе механизмов и журнала записей аварий и осмотра водозаборных сооружений.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны  выполнять следующие мероприятия:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносного горизонта;

-бурение новых скважин и новое строительство производить только при обязательном согласовании с центром государственного санэпиднадзора и органами экологического и геологического контроля;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод.

- санитарное благоустройство территории населенного пункта.

Во втором поясе зоны санитарной охраны запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, навозохранилищ,   силосных траншей,  животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробное загрязнение подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.

- рубка леса главного пользования и реконструкции.